## техническое описание на

## гель УНИВЕРСАЛЬНЫЙ для ультразвуковых, ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ исследований и терапии

«УЛЬТРагель» СРЕДНЕЙ вязкости, БЕСЦВЕТНЫЙ

ПО ТУ 9398-025-76063983-2016

Гель универсальный для ультразвуковых, электрофизиологических исследований и терапии «Ультрагель» средней вязкости показан к применению в качестве контактной среды для проведения ультразвуковых и электрофизиологических исследований, терапии, фото- и лазерной косметологии. Гель применяется для всех ультразвуковых процедур (например, ультразвуковой диагностики, эхокардиографии и т.п.) и электрофизиологических процедур (ЭКГ, ЭЭГ, РЭГ).

Гель наносится непосредственно на датчик, либо тело пациента, легко распределяется и не растекается по коже. При проведении УЗИ гель обеспечивает длительное скольжение и полный контакт датчика с телом пациента. При проведении ЭКГ гель обеспечивает хороший контакт электрода с телом пациента. После проведения исследования гель легко удаляется салфеткой или смывается водой. Гель не пачкает одежду, не вызывает аллергии, не содержит минеральных солей, не портит датчики, водорастворим.

Гарантийный срок годности геля – 3 года.

Гель в упаковке предприятия-изготовителя должен храниться в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69  (условия хранения 1): при температуре от +5С до +40С.

Не допускается хранение на прямом солнечном свету или вблизи отопительных приборов.

Температура транспортировки от +50С до -50С. Допускается замораживание геля в процессе транспортировки.

Гель производится во флаконах по 0,25 кг (транспортная коробка 40 флаконов), по 1 кг (транспортная коробка 20 флаконов) и в канистрах по 5 кг (транспортная коробка 4 канистры).

Состав: вода очищенная, глицерин, пропиленгликоль, карбомер, гидроксид калия, консерванты, ЭДТА.

Технические характеристики:

1. Вязкость 18 – 23 Пас (Брукфильд RVDVII+Pro/SC4-29/30 об/мин., скорость сдвига (7,5±0,1)  с-1, при 23ºС).

2. рН 6,0 – 8,0.

3. Удельная электрическая проводимость 0,3 - 0,4 См/м.

4. Акустический импеданс 1,57  106 кг/м2  с.

5. Гель представляет собой однородную прозрачную гелеобразную массу без посторонних примесей. Коэффициент пропускания света Т% при длине волны 420 нм не менее 95%.

6. Качество каждой партии товара подтверждается паспортом изготовителя.

Класс потенциального риска применения – 1 по ГОСТ 31508-2012.

### Регистрационное удостоверение на медицинское изделие Росздравнадзора № РЗН 2016/4953 от 28.05.2018